# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕52号

重庆建峰化工股份有限公司：

你公司报送的二化尿素节能改造（项目编码：2019-500102-26-03-088888）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区沿江路1号。

二、主要建设内容：对二化尿素装置进行节能技术改造，在低压系统增加1台低压甲铵冷凝器，高压系统汽提工序后增加中压系统，蒸发浓缩工序前增加预浓缩系统，更换二段蒸发器。改造后二化尿素装置生产规模不变。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

脱盐水站排污水经中和池处理后，同尿素装置二氧化碳压缩分离水、设备及地面冲洗水、空分机修冲洗废水、原水滤池反洗废水、化验室水、生活污水一并经厂区废水处理站处理达标后排放。外排废水中pH、悬浮物、氰化物、挥发酚、硫化物应满足《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013），化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类应满足《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

一化尿素装置中段惰气洗涤废气、中间缓冲罐废气分别经水吸收处理后通过各自1根92米高排气筒排放，外排废气中氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

二化尿素装置4巴吸收塔废气经水吸收处理后通过1根60米高排气筒排放，外排废气中氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；常压吸收塔废气经水吸收处理后通过1根60米高排气筒排放，外排废气中甲醛应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

一化和二化尿素装置包装废气分别经布袋除尘通过各自1根25米高排气筒排放，外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

一化尿素装置采用88米高自然通风式造粒塔，二化尿素装置采用100米高自然通风式造粒塔，造粒废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），甲醛应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

二氧化碳脱氢废催化剂应交由有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按照相关安全规范设置可燃气体泄漏检测报警装置；生产废水和液体物料输送管道应“可视化”；按要求采取分区防渗措施，主装置区作为重点污染防治区，防渗性能应满足相应防渗要求；充分依托现有7500立方米事故池，雨水管设雨污切换装置；一化装置低浓氨水罐区、脱盐水站酸罐区及碱罐区，二化合成氨装置中间罐区、尿素装置中间罐区围堰应设置围堰，且有效容积应满足单罐最大容积；及时修订突发环境事件应急预案，并定期演练。

（六）按技术规范规整排污口。

规整厂区现有排放口；对一化、二化循环冷却水等清下水排放口设置流量、pH、氨氮、COD在线监测；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目实施后，全厂废水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为62.187、7.773吨/年，分别增加20.307、2.235吨/年，新增排放量主要来自脱盐水站排水；废气二氧化硫、氮氧化物、甲醛、氨、颗粒物有组织排放量分别为24.98、642.77、14.68、353.72、386.85吨/年，其中二氧化硫、氮氧化物、甲醛排放量不变，氨、颗粒物排放量分别减少3.68、7.07吨/年。

（八）环境防护距离。

项目维持现有厂界外416米的环境防护距离不变。该环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不应规划建设上述环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

八、原建设项目环境影响评价文件批准书（渝（涪）环准〔2022〕049号）作废。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年10月9日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。