# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

- 渝（涪）环准〔2024〕63号

重庆涪陵衡生中医医院有限公司：

你公司报送的涪陵衡生中医医院改扩建项目（项目编码：2407-500102-04-05-207397）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆市涪陵区建涪路50号。

二、主要建设内容：租赁面积1248m2的已建构筑物建设体检中心，布置眼科、耳鼻咽喉科、口腔科和内科专业，门诊综合楼1F原两间备用诊室改造为妇科和儿科科室，对住院部2F、4F进行改造，新增69张病床，改扩建后全院病床床位共有120张。依托现有食堂、附属用房、消防等辅助工程及污水处理站、医疗废物暂存间等环保工程。总投资约5000万元，其中环保投资65万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

应实行雨污分流制。雨水依托原有雨水管网系统排入市政雨水管网；食堂污水经隔油池处理后，与生活污水、医疗废水一并经现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后通过市政污水管网排入涪陵城区污水处理厂进行深度处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

食堂油烟依托现有油烟净化器处理后通过专用烟道引至门诊综合楼顶排放，废气排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）限值；备用柴油发电机废气通过机械排风系统引至楼顶排放；污水处理站臭气经紫外消毒、活性炭吸附除臭后通过已建导气管引至医院门诊综合楼顶排放，无组织废气排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值；医疗废物暂存间采取紫外消毒、密闭贮存、及时清理等措施减少臭气产生；检验科实验室废气经网格除雾+活性炭吸附处理后通过管道引至门诊综合楼楼顶排放，场界无组织废气非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

应选用低噪设备并合理布置，采取基础减振、建筑隔声等措施降噪，南侧、其余侧厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准、2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

应规范设置一般固废暂存间和医疗废物暂存间，医疗废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的输液瓶、输液管、废包装袋等暂存于一般工业固废暂存间，定期交有处理能力单位收运处置；医疗废物、特殊废液、废紫外线灯管、废活性炭等危险废物用专用容器分类单独收集后暂存于医疗废物暂存间，并定期交由有相应资质单位收运处置；污水处理站污泥经有处理能力单位进行消毒转运处理；生活垃圾交环卫部门处置；餐厨垃圾集中收集后交有处理资质单位收运处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。项目应采取分区防渗措施，医疗废物暂存间、污水处理站、应急事故池、柴油发电机房应进行重点防渗，其防渗性能应满足相应要求；应急事故池应设置切换阀、水泵，且有效容积不小于35m3；柴油储存区应设置围堰，且有效容积不小于储油箱容积；一般药品和毒、麻药品应分开储存，乙醇应单独设置存放库；编制突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。规整废水排放口，并安装流量装置；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。废水中COD、NH3-N排放量分别为3.87t/a、0.70t/a，废气中NH3、H2S排放量分别为0.0024t/a、0.000095t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年11月20日

抄送：涪陵区卫生健康委、敦仁街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。