# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕65号

重庆紫光天原化工有限责任公司：

你公司报送的4.7万吨/年氯代甲苯衍生物（项目编码：2020-500102-26-03-132887）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区白涛组团公司现有厂区内。

二、主要建设内容：新建邻氯氯苄生产装置、对氯氯苄生产装置、邻氯苯甲醛生产装置、对氯苯甲醛生产装置、对氯苯甲腈生产装置各1套，新建二氯甲苯生产装置2套，配套建设产品储罐和中间储罐以及废气处理设施等，其它辅助工程、公用工程、贮运工程和环保工程均依托企业在建项目。项目年产氯代甲苯衍生物4.7万吨，其中邻氯氯苄5000吨/年、对氯氯苄5000吨/年、邻氯苯甲醛2000吨/年、对氯苯甲醛10000吨/年、2，4-二氯甲苯9000吨/年、3，4-二氯甲苯3000吨/年、2，6-二氯甲苯5000吨/年、2，3-二氯甲苯3000吨/年、对氯苯甲腈5000吨/年。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

对氯苯甲腈装置废水依托厂区在建项目单效蒸发装置蒸发处理。邻氯苯甲醛装置和对氯苯甲醛装置薄膜蒸发冷凝废水、二氯甲苯装置分层废水、新增化验室废水、地坪清洗废水、设备清洗废水及生活污水依托厂区在建废水处理站处理后再进入园区潘家坝污水处理厂深度。厂区废水排放口外排废水中pH、COD、SS、石油类、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、总氰化合物等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮等处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值。

（二）严格落实废气污染防治措施。

邻氯氯苄装置氯化废气、邻氯苯甲醛装置氯化废气、水解不凝气、碱解不凝气、酸析不凝气、蒸发不凝气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+二级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放，外排废气中氯气、氯化氢、甲苯、氯苯类、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

对氯氯苄装置氯化废气和对氯苯甲醛装置氯化废气、水解不凝气、碱解不凝气、酸析不凝气、蒸发不凝气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+二级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放，外排废气中氯气、氯化氢、甲苯、氯苯类、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

邻氯苯甲醛装置干燥包装废气、对氯苯甲醛装置干燥包装废气经布袋除尘处理后分别通过15米高排气筒排放，外排废气中颗粒物等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

邻氯氯苄装置、对氯氯苄装置、邻氯苯甲醛装置、对氯苯甲醛装置含氯有机废气经“二级树脂吸附+二级活性炭吸附”处理后通过35米高排气筒排放，外排废气中甲苯、氯苯类、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。

二氯甲苯装置氯化和曝气废气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+二级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放，外排废气中氯气、氯化氢、氯苯类、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

二氯甲苯装置含氯有机废气经“二级树脂吸附+二级活性炭吸附”处理后通过35米高排气筒排放，外排废气中甲苯、氯苯类、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

对氯苯甲腈装置工艺废气及废水单效蒸发废气等依托厂区在建RTO装置焚烧处理，RTO装置焚烧废气采用“SCR（脱硝脱二噁英一体）+碱喷淋吸收+活性炭吸附”工艺处理后通过45米高排气筒排放，外排废气中氨、氯化氢、苯系物、氯苯类、非甲烷总烃、总挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类等污染物应满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托在建危废贮存库项目同时在车间设置4个50立方米的精（蒸）馏残液罐用于暂存拟建项目危险废物。废树脂、分层废液、废活性炭、精馏残渣、蒸发残渣、蒸馏残液、薄膜蒸发废盐、废催化剂等交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

生产废水及物料输送管道采取可视化设计；按要求采取分区防渗措施，新增邻氯氯苄生产装置区、对氯氯苄生产装置区、邻氯苯甲醛生产装置区、对氯苯甲醛生产装置区、二氯甲苯生产装置区、对氯苯甲腈生产装置区和车间中间罐区等设为重点污染防治区，防渗性能应满足相应要求；设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求；新增生产装置区设置围堤或环形沟；生产装置区设置可燃及有毒气体检测报警仪；产品储罐和中间储罐设置围堰；依托企业在建项目设置的罐区分罐组设置围堰；依托企业在建项目设置的液氨罐区设置备用液氨储罐，配套事故处置区域及水雾喷淋吸收装置；依托企业在建项目设置的液氯罐区设置备用液氯储罐，配套事故处置区域及液碱喷淋吸收装置；装置区氯气、液氨接入点设置自动紧急切断阀和远程切断装置；依托企业在建项目设置的有效容积不低于6000立方米事故池等环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，并定期演练等。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）加强温室气球排放管理。

项目温室气体排放主要来自燃料燃烧排放、生产过程排放和净调入电力和热力。企业应在设备选型、工艺设计、节能管理等方面提出碳减排措施，尽量减少温室气体排放。

（九）总量控制指标。

项目新增废水污染物化学需氧量、氨氮的排放总量分别为1.325吨/年、0.166吨/年。新增大气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机物有组织排放总量分别为0.13吨/年、0.07吨/年、4.81吨/年、10.128吨/年。

（十）环境防护距离。

项目维持厂界外250米环境防护距离环境防护距离不变，该环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不得规划建设上述环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年11月20日

抄送：区应急局，区规划自然资源局，白涛街道，白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。