# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕73号

重庆市正宇混凝土有限责任公司：

你公司报送的重庆市涪陵区百胜镇回龙村大塘坝建筑石料用灰岩矿扩建项目（重新报批）（项目编码：2018-500102-12-03-021981）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆瀚宸环保工程有限责任公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：百胜镇回龙村3社。

二、主要建设内容：项目主要对矿区范围和开采标高进行调整，矿区面积由0.1148km2扩至0.1794km2，开采标高为+682m~+575m。矿石加工利用现有2条矿石破碎加工生产线及1条机制砂生产线，生产规模保持现有51万吨/年不变，其中建筑用碎石36万吨，石粉5万吨，精品砂10万吨。新增生产水泥稳定碎石生产线2条，年产水泥稳定碎石9.6万m3。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

在开采区、排土场及工业场地应设置排水沟，初期雨水经收集沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水依托现有化粪池收集处理后农灌，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。

矿区开采应采用湿式作业；采用自带集尘装置的潜孔钻机；采用微差爆破，控制单次炸药量，并及时进行洒水降尘；采用雾炮机或洒水车对矿山开采区、挖掘和铲装区、矿区运输道路沿线进行洒水抑尘。碎石产品料仓、机制砂产品料仓、水泥稳定碎石原料车间均采取密闭措施，并设置雾炮机喷雾抑尘；厂界无组织废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

工业场地碎石加工生产线、机制砂生产线应位于密闭生产车间内。2条碎石加工生产线破碎、筛分产生的废气分别经布袋除尘器处理后分别通过1根20m高排气筒排放；机制砂加工生产线破碎、筛分、选粉等过程产生的废气收集后经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放；排气筒外排废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

水泥稳定碎石线粉料筒仓及搅拌机应位于封闭式搅拌楼内；粉料筒仓顶设置有布袋除尘器；搅拌机废气经脉冲布袋除尘器处理后再搅拌楼内无组织排放；水泥稳定碎石线生产车间无组织废气颗粒物应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施；合理安排爆破时间，避开周围居民休息时间进行放炮作业。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

剥离表土和废石分区堆放在排土场内；碎石加工除尘灰定期收集后作为石粉产品外卖；水泥稳定碎石生产线除尘灰作为原料回用于生产；沉淀池污泥分区堆存于排土场后用于矿坑回填；废机油、含油棉纱手套等危险废物集中收集后定期交由有资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）落实水土保持和生态保护措施。

严格按水土保持方案要求落实水土保持措施，特别做好开采区截排水沟、边坡防护、沉砂池等水土保持措施；矿山严格执行“边开采、边生态恢复”的生产方式，尽量减小矿区裸露的面积。开采完成后，应对临时用地及时进行复垦复绿。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

八、原《重庆市涪陵区建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（涪）环准〔2023〕038号）作废。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年12月19日

抄送：百胜镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。