# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕74号

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

你公司报送的太极科技创新中心项目（项目编码：2016-500102-27-03-009446）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：李渡组团太极医药城A区（涪陵高新区李渡组团）。

二、主要建设内容：项目占地面积约22000平方米，总建筑面积24000平方米，建设智能化分析测试中心、中药研发中心、中药工艺展示中心等，购置科研及质检设备1000余台(套)。年研发口服液类剂型2t、颗粒类剂型4t、膏类剂型4t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入大耍坝污水处理厂深度处理，生活污水排口废水中COD、SS、LAS等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。研发工艺废水、质检中心洗瓶废水、酸雾净化塔废水、设备清洗废水、纯水制备废水、地面清洁水等生产废水经预处理后劲在进入太极医药城A区污水处理站处理，最终排入园区大耍坝污水处理厂深度处理。污水处理站总排口废水中pH、化学需氧量、SS、石油类等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

口服液类醇提及乙醇回收废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、TVOC等污染物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

固体制剂类干燥、粉碎、制粒等工序废气经中效除尘处理后通过1根15m高排气筒排放；包衣等工序经中效除尘处理后通过1根15m高排气筒排放；各排气筒外排废气中颗粒物等污染物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

质检酸性废气经酸雾净化塔处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中氯化氢等污染物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

质检有机废气分别经6套活性炭吸附处理设施处理后分别通过6根15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、TVOC、苯系物等污染物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

固体制剂类药材部分制粒、压片等工序位于洁净区内，废气经洁净区换风系统中效过滤器处理后外排；污水处理站废气经活性炭吸附塔处理后排放；危废暂存间废气集中收集后引至就近的活性炭吸附装置吸附处理；厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、氯化氢、苯系物、苯应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度、硫化氢、氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。药渣、滤渣、尾料药、未沾染化学品的废包装材料、不合格产品、废滤芯、除尘灰、生化污泥等作为一般工业固废交由有相应处理能力单位处置；沾染化学品的药渣、有毒药材滤渣、质检第一次清洗废液、过期试剂及废有机溶剂、废试剂瓶、沾染原料的废包装材料、沾染化学品的废医用手套、废活性炭、污水预处理设施污泥等危险废物交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按要求采取分区防渗措施，危险废物暂存间、化学品试剂柜、污水预处理站为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；液体化学品贮存应设置托盘等防泄漏措施，确保泄露物料能够得到有效收集；按要求配备灭火器等消防设施；制定突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废气新增颗粒物、非甲烷总烃、总挥发性有机物排放量分别为0.072吨/年、0.079吨/年、0.079吨/年；废水新增化学需氧量、氨氮排放量分别为0.66吨/年、0.08吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

八、原《重庆市涪陵区建设项目环境影响评价文件批准书》（渝涪环准〔2016〕105号）作废。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年12月20日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。