# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕75号

重庆万达薄板有限公司：

你公司报送的年产250万吨镀锌、彩涂生产线节能降碳技改项目（项目编码：2411-500102-07-02-912984）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保责任有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区李渡街道盘龙路6号（涪陵高新区李渡组团）。

二、主要建设内容：新建5万吨/年彩涂生产线1条，将1#、2#彩涂生产线彩涂产品由“0.5mm厚板”变为“0.25mm薄板”，涂层由“正面涂面漆+底漆”变为“正面涂面漆+底漆、背面涂背漆”，现有彩涂能力减小为5万吨，同时更新改造生产及公用辅助设备约144台（套），其中彩涂线废气焚烧炉热循环利用系统3套；天然气退火加热炉4套，天然气退火加热炉温度控制系统4套；高效恒压离心式空压机组10套；高效节能循环水泵8台，水泵智能控制系统2套；单机架节能变频电动机11台，单机架智能控制系统2套；其他节能变频电动机约100台。技改完成后，保持全厂现有薄板产能238万吨/年不变，其中退火产品70万吨/年、热镀锌/铝锌产品158万吨/年、彩涂产品10万吨/年。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

水淬冷却排水、循环水系统排水依托厂区已建成污水处理站处理，碱雾喷淋废水经含油废水处理系统处理。处理后的废水通过厂区总排口进入大耍坝污水处理厂深度处理。厂区废水总排口外排废水中pH、化学需氧量、SS、石油类等应满足《污水综合排放标准》三级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

彩涂线一次辊涂废气、一次固化废气、二次辊涂废气、二次固化废气及洗辊废气分别经各生产线配套的焚烧炉高温焚烧处理后，再与焚烧炉天然气燃烧废气一并通过18m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、非甲烷总烃等污染物应满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）。

4套退火炉采用低氮燃烧技术，其中2#热镀锌线1#天然气加热炉燃烧废气通过1根18米高排气筒排放，3#热镀锌线2#天然气加热炉和3#天然气加热炉天然气燃烧废气通过1根20米高排气筒排放，4#热镀锌线4#天然气加热炉燃烧废气通过1根20米高排气筒排放。各排气筒外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）。

按照“以新带老”要求，现有一期工程中的罩光退火生产线、1#热镀锌生产线、2#热镀锌生产线、3#热镀锌生产线、4#热镀锌生产线碱洗废气各设置1套碱雾净化装置处理，废气经处理后分别通过18米高排气筒排放；危废暂存间废气应收集后通过活性炭吸附处理后排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保东侧、南侧和北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托现有一般工业固废暂存间和危险废物暂存库。包装纸、尼龙袋废包装材料等一般工业固废外售综合利用，废钝化液、槽渣、漆渣、废包装桶、含漆抹布、废活性炭等危险废物交有相应处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗措施，彩涂生产线区域、危废暂存库及涂料库房应采取重点防渗，防渗性能应满足相应防渗要求；涂料库房应设置环形收集沟及收集井，确保泄露物料能够得到有效收集；修订突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区生产废水排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目新增废气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放量分别为3.371吨/年、1.8873吨/年、34.416吨/年，非甲烷总烃减少3.865吨/年；废水污染物中新增化学需氧量排放量为0.817吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年12月25日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。