# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕049号

重庆建峰化工股份有限公司：

你公司报送的二化尿素节能改造项目（项目编码：2019-500102-26-03-088888）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区白涛街道沿江路1号（重庆建峰化工股份有限公司现有厂区内）。

二、主要建设内容：对二化尿素装置进行技术改造，在低压系统增加1台低压甲铵冷凝器，二氧化碳汽提工序后增加中压系统，蒸发浓缩工序前增加预浓缩系统，更换二段蒸发器。技改后年生产尿素80.15万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

二氧化碳压缩分离水经厂区废水处理站处理满足《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）和《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）要求后通过园区废水处理厂总排放口排入乌江；水解工艺冷凝液作为二化脱盐水系统补水，不排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。

4巴吸收塔废气和常压吸收塔废气经水吸收塔处理后通过1根60米高排气筒排放，氨排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；二化尿素装置采用自然通风式造粒塔，造粒废气通过100米高造粒塔排放，排放废气中颗粒物等污染因子应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），氨等污染因子排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；包装废气应经布袋除尘后通过1根25米高排气筒排放，颗粒物等污染因子应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

技改项目不新增固体废物产生量，二氧化碳脱氢废催化剂属于危险废物，集中收集后定期交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

厂区按照相关安全规范设置可燃气体泄漏检测报警装置；设置事故池和雨污切换装置，确保事故废水得到有效收集；及时修订环境风险事故应急预案。

（六）加强碳排放管理。

通过选用高效设备、采用先进自控系统、强化节能设计和优化管理等措施进一步减少碳排放。

（七）规范规整排污口。

按照“以新带老”原则，规整厂区现有排放口，将现有一化脱盐水酸碱中和废水、二化脱盐水酸碱中和排水合并至厂区废水处理站总排口排放，不再单独设置排污口；对一化、二化循环冷却水排放口设置流量、pH、氨氮、COD在线监测，后期在园区废水总管网可接纳的情况下，逐步将现有循环冷却水等清下水排水纳入废水管控；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

拟建项目实施后不新增废水，废气中氨和颗粒物排放总量分别为163.487 t/a、220.410t/a，分别减少了3.533吨/年、4.906吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年8月17日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。