# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕050号

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司：

你公司报送的一号油基岩屑回收利用改扩建项目（项目编码：2204-500102-04-05-818886）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区焦石镇向阳村1组。

二、主要建设内容：对现有一号油基岩屑回收利用项目进行改扩建，拆除现有的1#热溜炉和旋转炉，新增6套间歇式热相脱附炉及1条油基岩屑灰渣综合利用生产线，采用热解吸+回转窑煅烧工艺对油基岩屑进行回收利用。回收油全部用于企业内部岩气开采油基钻井液配制。年综合利用油基岩屑5万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

改造现有废水处理站，废气处理系统废水、油水分离罐废水、不凝气脱水罐/水阻阀废水、储油系统排水、实验室废水和地面清洗废水等废水经“隔油+沉淀”后应满足《涪陵地区页岩气藏措施返排液处理规范》（Q/SH10351031—2013）中重复利用水质指标；生活污水经一体化处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；处理达标的废水全部送至公司内部页岩气田开采平台暂存池暂存后回用于公司内部页岩气田开采压裂液配制。初期雨水经调节+气浮+混凝沉淀工艺处理后用于压裂液配制。

（二）严格落实废气污染防治措施。

油基岩屑暂存池废气经碱液喷淋+除雾器+活性炭处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），硫化氢、氨、臭气浓度等污染因子应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

热溜炉采用低氮燃烧器，燃烧废气经15m高排气筒排放；燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX等污染因子应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659－2016）。

热溜炉急冷分离罐不凝气引至旋转炉燃烧处理；旋转炉采用低氮燃烧器，燃烧废气、急冷分离罐不凝气燃烧废气、旋转炉喷淋冷却废气经旋风除尘器+水沐式急冷喷淋塔+碱液喷淋塔+箱式除雾器+一体化净化系统（除雾网盘+光氧催化+活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、氯化氢、二噁英等污染因子应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

回转窑煅烧废气经多管除尘+布袋除尘+碱液喷淋处理后通过20m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、铅、汞、铍及其化合物等污染因子应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659－2016）。

储油系统（油水分离器废气、储油罐呼吸废气）和废水处理站废气经碱喷淋+除雾器+活性炭处理后由15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），硫化氢、氨、臭气浓度等污染因子应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

成品仓废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物、SO2、NOx、氟化物、铅、汞、铍及其化合物、非甲烷总烃、氯化氢、二噁英等污染因子厂界无组织浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50 418-2016）；氨、硫化氢等应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

分选渣、废活性炭、废布袋、废UV灯管、实验室废液、药剂瓶/桶、废机油、含油棉纱手套等危险废物应分类收集后交由有相应资质的单位处理；废水处理站含油污泥进入热馏炉或旋转炉再处理；煅烧后的灰渣应进行鉴别，若属于危险废物应委托有相应资质的单位处置，如鉴别不属于危险废物，在满足《页岩气勘探开发油基岩屑处理方法及控制指标》（GB/T 41518-2022）资源化利用技术要求后，可作为建设单位内部油气田建设基础材料用于铺设通井路、铺垫井场、制砖、拌制混凝土等。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

厂区应采取分区防渗，油基岩屑暂存池、进料池、实验室、应急库、热馏炉装置区、热馏炉配套冷凝分离系统装置区、旋转炉厂房、碱液池、灰渣暂存间、初期雨水收集沟及池体、初期雨水处理系统装置区、回转窑装置区、冷却窑装置区、成品灰仓、储油罐区、生产废水处理站、事故池、废气处理系统装置区、危废暂存间等应采取重点防渗处理，其防渗性能应满足相应防渗要求；依托现有地下水监控井，定期开展自行监测；回收油储罐、备用柴油桶应设置围堰，并对围堰进行防渗处理；设置事故池，与废水处理站、初期雨水处理系统、厂区初期雨水收集管沟相通，确保事故废水得到有效应收集；修订突发环境事件风险应急预案。

（七）规范规整排污口。

规整厂区排污口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

本项目废气新增SO2和NOX排放量分别为5.183t/a、4.296t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年8月18日

抄送：焦石镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。