重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年12月12日——2022年12月16日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳香腈新材料系列产品项目 | 涪陵区白涛工业园区 | 重庆紫光天原化工有限责任公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 建设氯化车间、邻氯苯甲腈车间、对/间苯二甲腈车间、四氯对苯二甲腈车间、加氢车间、制剂车间及配套辅助工程、公用工程、贮运工程和环保工程等。项目分两期建设，一期年产四氯对苯二甲腈2×10000吨、邻氯苯甲腈2×5000吨、戊唑醇SC制剂5000吨；二期年产间苯二甲胺10000吨、苄胺5000吨、二苄胺5000吨、氯代甲苯（邻氯甲苯和对氯甲苯）2×25000吨。 | 废气：邻氯苯甲腈生产装置废气经两级碳纤维吸附预处理后，与对苯二甲腈生产装置废气、四氯对苯二甲腈生产装置排渣废气以及对苯二甲腈生产装置和邻氯苯甲腈生产装置高浓废水蒸发废气一起经RTO焚烧装置处理，焚烧废气采用“SCR+碱喷淋吸收+活性炭吸附”工艺处理后通过45米高排气筒排放。四氯对苯二甲腈生产装置捕集尾气经“二级碳纤维吸附+洗涤过滤+三级降膜吸收+两级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放。戊唑醇SC制剂生产装置废气经“布袋除尘+二级活性炭吸附”工艺处理后通过15米高排气筒排放。间苯二甲腈生产装置、间苯二甲胺生产装置、苄胺和二苄胺生产装置废气与间苯二甲腈生产装置高浓废水蒸发废气一起经RTO焚烧装置处理，焚烧废气采用“SCR+碱喷淋吸收+活性炭吸附”工艺处理后通过45米高排气筒排放。氯代甲苯生产装置甲苯氯化废气、脱酸废气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+两级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放。氯代甲苯生产装置脱重废气、脱苯废气、初分废气、邻氯甲苯精馏废气、对氯甲苯初馏废气、对氯甲苯精馏废气等经“二级树脂吸附+二级活性炭吸附”处理后通过35米高排气筒排放。危险废物暂存库废气收集后经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。废水处理站废气密闭收集后经“碱喷淋吸收+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放。导热油炉采取低氮燃烧措施，燃烧废气经25米高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 废水：厂区废水处理站包括处理能力为500立方米/天的生产废水预处理设施和处理能力为1000立方米/天的生化处理设施，生产废水预处理设施处理工艺为“格栅+调节+电催化氧化+中和沉淀”，生化处理设施处理工艺为“格栅+综合调节+水解酸化+UASB +曝气+沉淀+两级A/O+沉淀 +过滤+消毒”。拟建项目废水经处理后，通过园区废水收集管网排入园区潘家坝污水处理厂进一步处理后排入乌江。 噪声：选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施固体废物：生活垃圾由环卫部门统一收集处置，餐厨垃圾交由有餐厨垃圾处理资质的单位统一处置。未沾染危险化学品或危险废物的废包装定期交由一般工业固废处置单位或外售厂商、物资回收单位循环利用。废催化剂、精馏残渣、汽化残渣、滤渣、废碳纤维、废树脂、分层废液、废活性炭、戊唑醇SC制剂装置废包装、高浓废水蒸发残渣、废水处理站栅渣和污泥、废导热油、废机油、废油桶等交有危险废物处理资质的单位处置。 |