重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2023年6月5日——2023年6月9日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆紫光天原化工有限责任公司10000吨/年四氯间苯二腈 | 白涛工业园区 | 重庆紫光天原化工有限责任公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 建设1套间苯二甲腈生产装置和1套四氯间苯二甲腈生产装置，年产中间体间苯二甲腈5000吨，年产四氯间苯二甲腈产品10000吨。拟建项目辅助工程、公用工程、贮运工程和主要环保工程均依托“芳香腈新材料系列产品项目”。 | 废气：间苯二甲腈生产装置废气和四氯间苯二甲腈装置排渣废气收集后依托“芳香腈新材料系列产品项目”RTO装置焚烧处理，焚烧废气采用“SCR（脱硝脱二噁英一体）+碱喷淋吸收+活性炭吸附”处理后通过45米高排气筒排放;四氯间苯二甲腈装置尾气依托“芳香腈新材料系列产品项目”氯化氢吸收处理设施经“二级碳纤维吸附+洗涤过滤+三级降膜吸收+两级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放;四氯间苯二甲腈装置粉碎混合包装废气经布袋除尘处理后通过25米高排气筒排放 废水：间苯二甲腈装置压滤产生的高浓度废水依托“芳香腈新材料系列产品项目”单效蒸发装置蒸发处理后，废气进入RTO装置焚烧处理，蒸发残渣作危险废物处理。 噪声：选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 固体废物：废催化剂、精馏残渣、汽化残渣、滤渣、废碳纤维、高浓废水蒸发残渣等交有危险废物处理资质的单位处置。 |