重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年4月23日——2024年4月28日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产精煤120万吨选煤厂项目 | 白涛工业园区清溪金属新材料产业园组团 | 重庆盛泰煤业有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 新建180万吨/年洗选煤生产线一条，年产精煤120万吨。 | 废水：洗煤废水经煤泥水处理及回收系统收集固体组分后，清水进入循环水池循环使用，全厂生产废水不外排；汽车冲洗水及汽车受煤坑卸煤等待区冲洗水经洗车平台沉淀池处理后回用，不外排。初期雨水及厂区地面冲洗水通过煤泥水处理及回收系统处理后回用于生产。 废气：原煤运输清溪作业区T4转运站受料产尘点设置喷雾设施；储煤场预留廊道接入口，原煤廊道卸料产尘点设置喷雾设施。原煤运输管状皮带机全部由彩钢板封闭。地面汽车卸料粉尘、地下落料及出料粉尘经1台布袋除尘器处理再通过1根15m高排气筒排放。汽车受煤坑卸煤等待区四周根地势建设截水沟，并设置冲水柱，进行定期和实时冲水。储煤场地上部进料及下料处设置喷雾抑尘系统+两台雾炮机处理；地下落料及出料粉尘经1台布袋除尘器处理再通过1根30m高排气筒达标排放；厂房通风口设置防风抑尘网。破碎机破碎及出料粉尘经1台布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒；主厂房皮带进料粉尘由布袋除尘器处理后通过1根30m高排气筒排放；厂房通风口设置防风抑尘网。 噪声：采取隔声减震等措施。 固废：规范设置一般工业固废和危险废物暂存间。除铁杂质、废包装材料（未沾染危险化学品和危险废物）等暂存于一般工业固体废物暂存间定期交由相关单位回收利用；建设1个矸石仓，仓下设置汽车装车闸门用于装车外运，储存量为1500t；洗车平台汽车冲洗沉淀池、厂房集水坑等沉淀的污泥定期清掏后与煤泥一起处理；廊道皮带机洒落煤渣人工清扫收集后送入原煤储煤场；中煤仓、矸石仓卸料洒落煤渣经人工清扫后分别倒入中煤、矸石运输汽车。废机油、废机油桶、含油废棉纱及劳保用品等危险废物定期交由有危废处置资质的单位处置。 |