重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年11月5日——2024年11月11日。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/bm/sthjj/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆涪陵区顺江大道16号衡生怡心苑养老院项目 | 重庆市涪陵区顺江大道16号 | 重庆衡生怡心苑康养服务有限公司 | 重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司 | 本项目租赁已建建构筑物进行改建，总建筑面积9585.28m2，占地面积8350m2，主要建设内容包括A栋医疗（1F～2F）及养老区（3F～4F）、B栋养老区（-1F～6F），医疗区共设51张医疗床位，设有内科、康复医学科、临床关怀科、医学检验科、超声诊断专业等科室，养老区共设300张养老床位，同时设有食堂、职工休息室，配套建设辅助工程、储运工程、公用工程，及废水处理设施、危废贮存间、医疗废物暂存间等环保工程。 | 废水：养老区食堂废水经隔油池处理与养老区其他废水一并排入化粪池经处理达标后排入市政污水管网；医疗区废水经自建医疗废水处理设施处理达标后排入市政污水管网。 废气：食堂油烟经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放；备用柴油发电机废气经专用管道引至医疗区大楼屋顶排放；医疗废水处理设施臭气经活性炭装置吸附处理后通过专用管道引至屋顶绿化带排放；化粪池臭气经专用管道引至绿化带排放；医疗废物暂存间臭气通过喷洒除臭剂减少对周边环境影响。 噪声：选用低噪设备并合理布置，并采取基础减振、建筑隔声等措施降噪。 固废：生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。餐厨垃圾收集后交有资质单位处理。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的输液瓶、输液管、废包装袋等一般工业固废定期交由有处理能力单位回收利用。医疗废物、检验废液、废紫外线灯管、废活性炭等危险废物用专用容器分类单独收集后暂存于危废暂存间，并定期交由有相应资质单位收运处置，医疗废水处理设施污泥经石灰消毒后交由市政环卫部门处理。 |