重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年11月6日——2024年11月12日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.7万吨/年氯代甲苯衍生物 | 重庆白涛工业园区 | 重庆紫光天原化工有限责任公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 建设1套邻氯氯苄生产装置、1套对氯氯苄生产装置、1套邻氯苯甲醛生产装置、1套对氯苯甲醛生产装置、2套二氯甲苯生产装置、1套对氯苯甲腈生产装置，配套建设产品储罐和中间储罐以及废气处理设施等，其他辅助工程、公用工程、贮运工程和主要环保工程均依托企业在建项目。年产氯代甲苯衍生物4.7万吨。 | 废气：拟建项目邻氯氯苄装置氯化废气和邻氯苯甲醛装置氯化及含氯化氢废气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+二级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放；对氯氯苄装置氯化废气和对氯苯甲醛装置氯化及含氯化氢废气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+二级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放；邻氯苯甲醛装置干燥包装废气、对氯苯甲醛装置干燥包装废气经布袋除尘处理后分别通过15米高排气筒排放；邻氯氯苄装置、对氯氯苄装置、邻氯苯甲醛装置、对氯苯甲醛装置其他有机废气经“二级树脂吸附+二级活性炭吸附”处理后通过35米高排气筒排放；二氯甲苯装置氯化和曝气废气经“二级树脂吸附+洗涤分层+三级降膜吸收+二级碱喷淋吸收”处理后通过35米高排气筒排放；二氯甲苯装置其他有机废气经“二级树脂吸附+二级活性炭吸附”处理后通过35米高排气筒排放；对氯苯甲腈装置氨氧化废气、分层废气、精馏废气、废水蒸发废气等依托厂区在建1#RTO装置焚烧处理，焚烧废气采用“SCR（脱硝脱二噁英一体）+碱喷淋吸收+活性炭吸附”工艺处理后通过45米高排气筒排放。 废水：对氯苯甲腈装置废水依托厂区在建单效蒸发装置蒸发处理后废气进入RTO装置焚烧处理。邻氯苯甲醛装置薄膜蒸发冷凝废水、对氯苯甲醛装置薄膜蒸发冷凝废水、二氯甲苯装置分层废水、新增化验室废水、地坪清洗废水、设备清洗废水及新增生活污水依托厂区在建水处理站处理后进入园区潘家坝污水处理厂深度处理。 噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施。 固废：废树脂、分层废液、废活性炭、精馏残渣、蒸发残渣、蒸馏残液、薄膜蒸发废盐、废催化剂等交有危险废物处理资质的单位处置。生活垃圾交环卫部门处理。 |