# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕5号

华峰集团有限公司：

你公司报送的重庆华峰天然气分布式能源项目（项目编码：2303-500102-04-01-385374）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：华峰重庆氨纶有限公司现有厂区内（白涛工业园区白涛组团）。

二、主要建设内容：建设2台5万千瓦级燃气轮发电机组，总装机规模10万千瓦，同步建设余热锅炉和烟气余热利用等装置，替代华峰氨纶11台（8用3备）导热油炉。项目建成后，原有已建的导热油炉作为检修或事故的备用炉，项目所发电量“自发自用，余电上网”。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

锅炉排污水排至降温池，回用于循环冷却水系统补水；燃机清洗废水、锅炉酸洗废水经华峰氨纶厂区污水缓冲池收集后再进入华峰化工污水处理站处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

2套燃气轮机组和补燃导热油余热锅炉均采用低氮燃烧器，燃烧废气分别通过2根40m高排气筒达标排放。排气筒外排废气中烟尘、NOx、SO2执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托华峰氨纶厂区危废贮存库，发电机组等设备检修维护产生的废机油，定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

设置可燃气体监测报警装置，配备灭火设施；充分依托华峰氨纶厂区事故池，确保事故废水能够得到有效收集。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，燃机及余热锅炉废气排放口应设置氮氧化物自动监测，并规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

本项目废水污染物中化学需氧量、氨氮的排放量分别为0.021t/a、0.003t/a；大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为27.905t/a、53.626t/a、317.537t/a。项目建成后，颗粒物、二氧化硫分别减少32.885t/a、121.604t/a，氮氧化物增加107.117t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年1月10日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。