# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕6号

重庆华峰化工有限公司：

你公司报送的5t/a钌催化剂前体制备项目（项目编码：2403-500102-04-01-636129）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区（白涛组团）。

二、主要建设内容：租用重庆华峰材料科技有限公司中试基地项目用地620平方米，建设1套5吨/年废钌催化剂回收利用装置及配套相关公用工程设施、辅助工程及环保工程设施，年回收利用钌催化剂5吨，对企业现有环己醇装置苯加氢反应器产生的废钌催化剂进行回收利用。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

厂区采取“雨污分流”排水体系。循环水系统排水部分回用作设备及地面清洁用水。酸溶废水、次氯酸钠抽滤废水、合成废水、吸收塔废水、碱洗塔废水、真空泵废水、前体制备废水、设备及地面清洁废水经“中和沉淀”预处理后，与循环水系统排水一并进入重庆华峰化工有限公司新区废水处理站处理。外排废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮满足潘家坝污水处理厂入水水质要求，总锌应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单要求。

（二）严格落实废气污染防治措施。

吸收工序废气经“碱液吸收”预处理后，与酸溶工序、抽滤工序、浓缩工序、旋蒸工序废气、盐酸储罐呼吸废气一并经“碱液吸收”处理后通过1根25m高排气筒排放，外排废气中氯化氢、氯气满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。电阻炉加热工序产生的废气由专管引至生产车间屋顶无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托厂区现有危废暂存库规范贮存危险废物。废水处理沉淀渣、沾染危化品的废包装桶/袋交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

生产废水和物料输送管道均采取可视化设计；采取分区防渗措施，其中生产车间、液氯钢瓶间、初期雨水收集池和事故池作为重点污染防治区，废气吸收塔等废气治理设施区为一般污染防治区，其防渗性能应满足相应要求。按照《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T51238-2018）相关要求强化地基处理，采取严格的防渗措施，防止区域地下水污染。设置地下水监控井，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，生产车间设置不低于15厘米的围堤或环形地沟；设置有毒气体泄漏检测报警装置；氯气钢瓶间设置氯气泄漏事故液碱喷淋联锁自启系统，同时设置收集沟；盐酸储罐设施围堰；设1个有效容积不小于630立方米的事故池，雨水管网设置雨污切换阀；制定环境风险应急预案，并定期演练。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

项目废水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.07吨/年、0.009吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、按照《重庆市化工园区扩区管理细则（试行）》及化工园区相关管理要求，该项目在白涛工业园区化工产业园扩区复核通过前不得投产。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年1月23日

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。