# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

渝（涪）环准〔2025〕17号

重庆中江船业有限公司：

你公司报送的新增船舶拆解生产线项目（项目编码：2409-500102-07-02-662009）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利田环保技术研究院有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：珍溪镇中江路1号（现有厂区内）。

二、主要建设内容：在现有水泥硬化场地设置拆解船台（基本拆解区）、二次拆解区和拆解物资贮存区。新增报废船舶拆解30艘/年，主要为客船、货船、趸船、采砂船、公务艇等内河船舶，不拆解运输油品、危化品、危险物质的特种船舶及具有放射性或受放射性污染的船舶。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

初期雨水经油水分离后与生活污水一并进入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮和总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，再经专用罐车运至珍溪镇污水处理厂进行深度处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

废弃船舶中废石棉物品切割应用水充分润湿后整块切割，以减少无组织粉尘产生。厂界颗粒物、非甲烷总烃、石棉尘等无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

按照“以新带老”要求对现有废气处理设施进行改造。造船分段涂装废气、桥梁钢结构涂装废气治理措施由“喷淋+活性炭吸附”升级改造为“干式过滤+活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧”处理后通过20m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；造船喷砂废气由喷淋塔除尘改造为布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；桥梁钢结构喷砂废气由喷淋塔除尘改造为布袋除尘器除尘处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物等应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；造船完工涂装废气通过“初效过滤+活性炭吸附”处理后无组织排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取减振、消声等降噪措施后，东侧和西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧和北侧厂界噪声满足4类标准；临近国道G351居民处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，非临近国道G351居民处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存库。拆解压舱水泥定期交规范建筑垃圾填埋场处理；拆解的废家具、废家电、废船舶设备、废玻璃、废塑料、废橡胶、废木材、废电线电缆、废有色金属及碎屑、废钢材及碎屑等一般固废暂存于拆解物资贮存区，定期外售综合利用。废制冷剂委托有资质单位回收；废油、废油泥、废石棉、含汞废灯管、废电路板及电子元器件、废漆渣、废电池、废油箱、含油废抹布及手套等危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求；现有液氧储罐区、丙烷储存区和危险废物贮存库应远离火源，配置灭火器、消防砂等消防应急器材；危险废物贮存库内液态废物采用密闭容器装盛，并设置托盘；液氧储罐区设置围堰；厂区配备吸油机和围油栏；充分依托厂区初期雨水收集池，雨水管设置雨污切换阀；修订环境风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，并规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目实施后，全厂废水污染物化学需氧量、氨氮排放分别为0.4255吨/年，0.0567吨/年。其中化学需氧量减少0.0191吨/年，氨氮排放增加0.0013吨/年，来自生活污水排放。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年3月27日

抄送：珍溪镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。