重庆市涪陵区人民政府办公室文件

涪陵府办发〔2024〕50号

重庆市涪陵区人民政府办公室

关于印发重庆市涪陵区集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案的通知

涪陵高新区（涪陵综保区）管委会，各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《重庆市涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》已经区政府同意，现印发你们，请遵照执行。

重庆市涪陵区人民政府办公室

2024年8月14日

（此件公开发布）

重庆市涪陵区集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案

（2024年修订）

1 总则

## 1.1 编制目的

为有效应对涪陵区集中式饮用水水源地（以下简称水源地）突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，规范水源地突发环境事件应对工作。

## 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市水污染防治条例》《危险化学品安全管理条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《突发环境事件信息报告办法》、《突发环境事件调查处理办法》、《突发环境事件应急管理办法》《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》及有关法律法规等，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于涪陵辖区内集中式饮用水源地保护区及可能影响饮用水源地水质的突发环境事件应对工作。

## 1.4 预案衔接

当污染物迁移至水源地应急预案适用范围内或当接到市局指令或接到涪陵区饮用水源地上游政府部门通报时，启动《涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》（以下简称《水源地应急预案》），该预案和《长江三峡库区涪陵流域突发水环境污染事件应急预案》以及水源地管理单位、供水单位突发环境事件应急预案相衔接。

图1.4-1 预案衔接关系图

当水源地应急预案启动后，辖区内企业事业单位应根据水源地应急预案要求，协助处置突发水环境污染事件。

若污染可能向饮用水源地下游丰都县扩散，应及时向丰都县人民政府报告，并向重庆市人民政府、市生态环境局汇报。当上级部门或同级政府启动相应应急预案后，根据要求，全力配合应急处置工作，职责由负责应急处置转变为服从指挥，参与救援，应急指挥权移交至相应的应急组织指挥部。

## 1.5 工作原则

以人为本、积极预防，政府领导、部门联动，企业主体、专家支持，社会救援、属地为主，分级负责、分类管理，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力。

2 应急组织指挥体系

## 2.1 应急组织指挥机构

在重庆市涪陵区人民政府（以下简称区政府）的统一领导下，根据工作需要，成立涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥机构（以下简称指挥部）。

指挥部包括总指挥、副总指挥、应急指挥部办公室（日常管理机构），涪陵区政府区长任指挥长，区政府分管领导任副指挥长。应急指挥成员单位包括但不限于以下单位：区政府办公室、区经济信息委、区水利局、区生态环境局、区交通运输委、区农业农村委、区卫生健康委、区财政局、区住房城乡建委、区应急管理局、区委宣传部（区政府新闻办）、区商务委、区人武部、区公安局、区气象局、水源地所在镇街、水源地供水单位。

应急指挥部成员单位根据突发环境事件影响程度和应急处置工作需要成立现场应急指挥部和应急工作组，包括：综合协调组、应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急专家组、事故调查组、善后工作组、舆论控制组、事件调查组等工作组。

应急指挥部办公室为涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥日常办事机构，设在区生态环境局，由区生态环境局局长担任办公室主任。应急组织指挥机构的职责见附件1。

## 2.2 现场应急指挥部

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时，立即成立现场应急指挥部。根据不同突发环境事件情景及相关部门职能，确定现场应急指挥部组成单位，并根据单位职责开展应急处置。

（1）安全生产事故引发次生突发环境事件

由应急指挥部办公室牵头，区政府办公室、区应急管理局、区生态环境局、区水利局、水源地所在镇街等相关单位组成。

（2）道路运输引发的突发环境事件

由应急指挥部办公室牵头，区政府办公室、区交通运输委、区生态环境局、区水利局、水源地所在镇街等相关单位组成。

（3）水上运输引发的突发环境事件

由应急指挥部办公室牵头，区政府办公室、区交通运输委、区水利局、涪陵海事处、区生态环境局、水源地所在镇街等相关单位组成。

（4）水华灾害事件

由应急指挥部办公室牵头，区政府办公室、区农业农村委、区生态环境局、区水利局、水源地所在镇街等相关单位组成。

（5）企业非法排污引发的突发环境事件

由应急指挥部办公室牵头，区政府办公室、区生态环境局、区公安局、区水利局、水源地所在镇街等相关单位组成。

（6）污水处理厂事故排放导致突发环境事件

由应急指挥部办公室牵头，区政府办公室、区生态环境局、区住房城乡建委、区水利局、水源地所在镇街等相关单位组成。

（7）其他情景突发环境事件

若发生其他类型或多种情景同时出现引起水环境事件，现场应急指挥部可由区政府办公室、区应急管理局、区生态环境局、区水利局、区交通运输委、区农业农村委、区卫生健康委、区财政局、区人武部、区公安局、区公安消防支队、区气象局、水源地所在镇街、水源地供水单位等单位组成。

2.3 现场应急工作组

根据实际需要，成立现场应急工作组，包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组、事故调查组、善后工作组、舆论控制组。

应急处置组由区生态环境局牵头，区卫生健康委、区应急管理局、区水利局、区农业农村委、水源地所在镇街等单位构成。

应急监测组由区生态环境局牵头，区卫生健康委、区农业农村委、区气象局等单位构成。

应急供水保障组由区水利局牵头，区卫生健康委、水源地所在乡镇街道等单位构成。

应急物资保障组由区生态环境局牵头，区财政局、水源地所在镇街、园区管理委员会等单位构成。

应急专家组由涪陵区应急救援专家组成。

综合协调组由区政府办公室牵头，区委宣传部（区政府新闻办）、区生态环境局、属事部门等单位参加。

事件调查组由区应急管理局牵头，区生态环境局、区公安局、事发地政府、属事部门等单位参加。

善后工作组由事发地政府牵头、属事部门、区民政局等相关单位参加。

舆论控制组由区政府办公室牵头，相关部门配合，负责及时按规定通过新闻媒体发布饮用水源突发污染事件处置的相关信息，监控、引导社会舆情。

现场应急工作组组成及职责见附件2，应急专家组见附件3。

3  应急响应

涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应程序包括信息收集和研判、预防、预警、先期处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。主要应急响应流程图见图3.1-1。

图3.1-1 应急响应流程图

## 3.1 信息收集与研判

## 3.1.1 信息收集

信息来源包括但不限于以下途径：

（1）通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）应急指挥部办公室可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息、相关部门报告、群众举报获取事故信息。

（3）通过涪陵区政府不同部门之间以及武隆区、长寿区、丰都县、垫江县政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

## 3.1.2 信息研判与会商

接到信息报告后，应急指挥部办公室应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）信息核实汇总后，立即组织研判，若判断可能对饮用水源地水质造成影响，立即向涪陵区政府汇报，建议发布预警，同时向市生态环境局报告。若已对饮用水源地水质造成影响的，应立即启动水源地应急预案。

## 3.2 预防

3.2.1基于区环境风险防控体系的基础上，加强集中式饮用水水源地环境风险防控，整合各类环境预警信息，实现风险防控信息和资源共享共用，并将应急物资储备统筹纳入应急物资库建设。

3.2.2指挥部各成员单位要切实按照早发现、早报告、早预防、早处置的原则，加强辖区内涉及集中式饮用水水源地突发环境事件信息的收集与报告。

3.2.3应急指挥部办公室要协调区级有关成员单位认真开展环境信息、常规环境监测数据综合分析和风险评估工作，对发生在辖区外和辖区内有可能对涪陵区集中式饮用水水源地产生影响或造成集中式饮用水水源地污染事故的，应立即报告指挥部，指挥部根据实际情况分级响应。

3.2.4涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急单位应保持良好的应急状态，实行24小时值班制度，指定联络员、值班电话，报应急办公室备案并向社会公布。

3.2.5水源地所在镇街、水源地供水单位应编制集中式饮用水水源地环境突发事件应急预案，做到“一源一案”。各集中式饮用水水源地供水单位加强应急管理，配备相应的应急物资、装备及设施，组织开展应急培训和演练，开展涪陵区集中式饮用水水源地环境风险隐患排查。

3.3 预警

3.3.1预警分级

根据涪陵区集中式饮用水源地情况，水源地突发环境事件的预警级别由低到高分为橙色和红色两级。

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，应急指挥办公室研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急指挥办公室研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

3.3.2预警的启动条件

3.3.2.1橙色预警启动条件

（1）接到市局指令或饮用水源地上游长寿区政府报告后，虽污染物未迁移至水源地应急预案适用范围，但污染物已进入水源保护区上游连接水体，经研判认为对水源地水质可能造成污染，但不影响取水的；

（2）在涪陵辖区内，污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足1km的陆域；

（3）在涪陵辖区内，污染物已进入水源保护区上游连接水体，经研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水。

3.3.2.2红色预警启动条件

（1）接到市局指令或饮用水源地上游长寿区政府报告后，虽污染物未迁移至水源地应急预案适用的地域范围内，但污染物已进入水源保护区上游连接水体，研判认为对饮用水源地水质有影响，可能影响取水；

（2）通过信息报告发现，在涪陵辖区内发生突发环境事件，会对饮用水水质造成影响的；

（3）污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域；

（4）污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

（5）通过监测发现，涪陵水源保护区或其上游连接水体水质指标异常；

（6）发现水源保护区或其上游连接水体感官性状异常的；

（7）发现水源保护区或其上游连接水体水面出现大面积生物死亡的。

3.3.3发布预警和预警级别调整

3.3.3.1预警发布

橙色预警和红色预警由区政府及其指定部门发布。

预警发布内容应包括，但不限于以下内容：

（1）类别、预警级别

（2）事件起止时间、可能影响的范围

（3）应采取的措施和发布机关

（4）警示事项

根据不同的突发环境事件类型，应急指挥部办公室对现场应急指挥部成员单位发布预警信息。

3.3.3.2预警级别调整

应急指挥部办公室根据事态的发展和采取措施的效果，进一步研判，如需调整级别，应按照有关规定，上报区政府，由区政府调整预警级别并再次发布预警信息。同时向上级人民政府或指定部门报告，必要时可越级上报。若污染物可能向下游行政区扩散的，应及时向下游丰都县人民政府或相关部门通报情况。

3.3.4预警行动

发布橙色预警时，现场应急指挥部总指挥组织开展预警行动。

预警行动包含但不限于以下内容：

（1）通知相关部门或水厂，告知突发环境事件信息，接收通知的单位应启动本单位相关应急预案。

（2）区生态环境局、区卫生健康委按照各自职责开展应急监测或做好应急监测准备；

（3）应急准备。按照职责，相应成员单位进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

发布红色预警时，应急指挥部总指挥组织开展应急响应工作，预警行动包含但不限于以下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令；

（2）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

（5）区生态环境局、区卫生健康委按照各自职责，开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

（8）在危险区域设置提示或警告标志；

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

3.3.5预警解除

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，涪陵区饮用水源地水质及供水不会受到影响时，由发布预警的部门下达预警解除指令，终止已经采取的有关行动和措施。

3.4先期处置

可能造成涪陵区水源地突发环境事件的污染事件，属事部门及水源地所在镇街应进行先期处置，采用切断污染源，围堵、引流、处理污染物等技术，防止污染物向饮用水源地扩散，避免引发水源地突发环境事件。

3.5应急处置

经事态研判后，应急指挥部总指挥决定成立现场应急指挥部后，应急响应工作应按如下要求实施。

3.5.1信息报告与通报

3.5.1.1信息报告与通报原则及对象

（1）信息报告与通报程序原则

信息报告原则应逐级上报。特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，现场应急指挥部应立即向上级人民政府应急组织指挥机构报告。

（2）信息报告与通报对象

经核实的水源地突发环境事件，综合协调组织相关部门通报。

若已经或可能影响向下游区域饮用水源的，经区政府同意，应立即向下游丰都县人民政府报告。

3.5.1.2信息报告与通报内容程序及内容

（1）初报

①初报程序

对饮用水源保护区造成或者可能造成影响的按照重大（II级）或者特别重大（I级）突发环境事件的报告程序进行上报，现场应急指挥部应在到达现场后1小时内向市生态环境局和区政府办公室报告，并按市生态环境局要求报市政府办公室，特殊情况可以越级上报。

②初报内容

初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报程序与内容

①续报程序

现场应急指挥部对初报时要素不齐全或事件衍生出新情况，处置工作有新进展的，要及时续报，根据情况每天不少于1次向市生态环境局、区政府书面报告。

②续报内容

续报应当在初报的基础上报告突发环境事件有关的监测数据、发生原因、过程、进展情况、趋势分析、危害程度以及采取的措施、效果等情况，附应急监测快报和监测点位分布图等。

（3）处理结果报告程序与内容

①处理结果报告程序

突发环境事件处理完毕后1个月内，应急指挥部办公室应进行突发水环境事件处理结果报告。

②处理结果报告内容

处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

3.5.2事态跟踪研判

由现场应急指挥部组织开展事态跟踪研判。事态跟踪研判包括但不限于以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

根据事态跟踪研判的结果，制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置方法。

3.5.3应急监测

3.5.3.1开展应急监测程序

由区生态环境局牵头，开展应急监测。

事件处置初期，区生态环境局和区卫生健康委应按照现场应急指挥部办公室命令，按照各自职责，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，开展跟踪监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

3.5.3.2制定应急监测方案

应急监测组根据突发事件性质，征询应急专家组意见，编制应急监测方案。内容应包括：依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容：

（1）监测范围。应尽量涵盖集中式饮用水水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次

针对长江、乌江流域水源地突发环境事件，建议布置6个或以上的监测断面。在突发环境事件发生地点上游200m处布设至少1个背景断面；突发环境事件发生地点布设1个监测断面；污染物汇入长江流域的入江口及其下游0.5km、1km处分别布置监测断面；在饮用水源地取水口处设置1个监测断面。根据突发环境事件程度对监测断面进行调整，优先加设污染物扩散前端及出境断面。建议采取同步采样监测方式对不同点位（断面）相同间隔时间（1小时）进行监测，动态监控污染带移动过程。

针对水库型水源地突发环境事件，建议布置2个或以上的监测断面。以突发水环境事件发生地点及饮用水源地取水口分别设置1个监测断面。

若在水源地一级、二级保护区范围发生水华灾害，建议对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）监测项目。监测因子建议包括：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类。可根据突发环境事件特征，删减或补充相关监测因子。

3.5.4事故源排查

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，可由事故调查组负责开展溯源分析。

事故调查组根据应急监测确定特征污染物成份，再结合特征污染物浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展事故源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类、营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业等的异常情况。

（2）细菌类污染：重点排查调查污水处理设施运行、医疗场所等的异常情况。

（3）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业等的异常情况。

（4）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、运输船舶、油气管线，调查上述企业和单位的异常情况。

（5）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查电镀企业、重金属尾矿库等。

3.5.5切断污染源

涉事企业事业单位或其他生产经营者应第一时间启动相关应急预案，切断固定的、流动的或非点源的污染源或泄漏源，若涉事企业事业单位或其他生产经营者无法有效控制污染源，应将污染源信息上报应急处置组，由应急处置组组织实施事故源切断或控制。

3.5.6污染水体现场处置

现场应急指挥部应根据污染特征，结合专家意见，尽快制定现场处置方案，针对以下情景建议开展如下处置措施。

（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组意见，制定综合处置方案。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。应急处置组可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在河道内修建临时拦截坝等工程设施拦截污染水体。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术详见下表。

- 适用于处理不同超标项目的推荐技术

| 超标项目 | 推荐技术 |
| --- | --- |
| 浊度 | 快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤 |
| 色度 | 快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯 |
| 嗅味 | 化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭 |
| 氟化物 | 吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氧化铝；离子交换法；电渗析法 |
| 氨氮 | 化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭 |
| 铁、锰 | 锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭 |
| 挥发性有机物 | 生物活性炭吸附 |
| 三氯甲烷和腐殖酸 | 前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭 |
| 有机化合物 | 生物活性炭、膜处理 |
| 细菌和病毒 | 过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外线消毒 |
| 汞、铬等部分重金属（应急状态） | 氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除） |
| 藻类及藻毒素 | 化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法 |

3.5.7供水安全保障

当出现水源地突发环境事件时，应急供水保障组应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

涪陵区集中式饮用水水源地基本信息见附件4。

3.6物资调集及应急设施启用

应急物资、装备由应急物资保障组进行统一调配。应急物资及装备情况见附件5。

3.7舆情监测与信息发布

经指挥部授权后，舆论控制组及时按规定通过新闻媒体发布饮用水源突发污染事件处置的相关信息，监控、引导社会舆情。

通过政府发布新闻通稿、举行新闻发布会等多种形式，借助电视、广播、报纸、网络等多种途径，运用微博、微信、移动客户端等新媒体平台，主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件有关信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。

发布内容包括事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

3.8响应终止

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时；

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标；

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

由应急指挥部总指挥发布响应终止，终止已经采取的有关行动和措施。

4后期工作

4.1后期防控

响应终止后，善后工作组对造成水源地突发环境事件的环境风险物质或污染物进行妥善处置，保证环境风险物质或污染物不会造成二次污染，包括对泄漏的油品、化学品等有害物质进行回收；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对区域的污染物进行清除等。

应急监测组负责组织后期污染监测；应急处置组应负责消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件。

4.2事件调查

突发环境事件发生后，根据有关规定，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

4.3损害评估

突发环境事件应急响应终止后，要及时开展污染损害评估，并依法将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的重要依据。

4.4善后处置

区政府要及时组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置等工作方案，对受污染、破坏的生态环境采取措施予以恢复，对污染清除效果进行评估。保险机构及时开展相关理赔工作。

5 应急保障

5.1通讯与信息保障

区政府及其通信主管部门建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。参与应急处置指挥部的成员单位及应急处置单位，保持24小时的通讯畅通。区委宣传部（区政府新闻办）通过政府发布新闻通稿、举行新闻发布会等多种形式，对外发布事件信息及应急处置进展情况。

应急组织指挥机构和现场应急指挥部的人员根据各自单位实际情况建立AB角制度。外部应急救援机构通讯录见附件6。

5.2应急队伍保障

坚持统筹规划、突出重点，整合现有资源，逐步加强和完善应急队伍建设，形成规模适度、管理规范的应急队伍体系。

实行“政府领导、总队统筹、军地联动、条块结合、分级负责”的管理体制。应急指挥部成员单位应按照本部门、本单位职责，组建或指导所管辖的企事业单位组建相应的专兼职应急队伍，定期开展相关培训；当启动应急响应时，应急队伍应在现场应急指挥部的统筹安排下，根据各自职能相互配合，开展应急行动。

5.3应急资源保障

应急物资保障组应对应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）每半年进行检查，维护。

应急物资保障组根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

5.4经费保障

区政府保障经费，专项用于集中式饮用水水源地突发环境事件的防范和应急处置。

5.5技术保障

依托环境应急指挥技术平台，实现信息综合集成、分析处理、污染损害评估的智能化和数字化。支持先进技术和装备的研发。

6 附则

6.1预案解释权属

本预案的解释权归属涪陵区政府、涪陵区生态环境局。

6.2预案演练和修订

采用教学培训或实战演练作为应急预案培训方式，加强不同层面的预案演练培训工作，每年至少组织一次培训，培训内容可以包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。通过培训，不断提高全体员工的应急反映能力和救援能力。

本预案原则上每5年修订一次，但若在演练中存在重大偏差和缺陷，存在较大的不适应，预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大变化，或在执行中有新的情况，应及时对应急预案进行修订，修订完善后的应急预案应及时发至相关部门。

6.3预案实施日期

本预案自发布之日起实施。原《涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》（涪陵府办发〔2018〕217号）同时废止。

7 附件

附件：1．应急组织指挥机构名单及工作职责

2．现场应急工作组主要组成单位及职责

3．应急专家组名单

4．涪陵区集中式饮用水水源地保护区划分范围

5．应急物资及设备清单

6．外部应急救援机构联系方式

7．指挥部成员单位相关部门通讯录

8．危化品运输车辆事故应急处置方案

附件1

## 应急组织指挥机构名单及工作职责

| 应急组织指挥机构组成 |  | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥长 | 区政府区长 | （1）贯彻执行区政府及上级有关部门关于水源地突发水环境污染事件的各项要求。 （2）组织编制、修订和批准水源地突发水环境污染事件应急预案。 （3）指导加强水源地突发水环境污染事件应急管理体系建设。 （4）协调保障水源地突发水环境污染事件应急管理工作经费。 | （1）宣布成立现场应急指挥部； （2）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副指挥长）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （3）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （4）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止； （5）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （6）组织开展损害评估等后期工作。 |
| 副指挥长 | 区政府分管副区长 | （1）协助指挥长开展有关工作。 （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作。 （3）指导开展水源地突发水环境污染事件风险防范和应急准备工作。 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
| 应急指挥部办公室 | 设于区生态环境局 办公室主任由区生态环境局局长担任 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订水源地应急预案； （3）组织开展水源地突发环境事件应急管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费； （5）组织预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （6）开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作； （7）协助总指挥开展有关工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副指挥长的指令和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构，组织和协调有关部门参与现场应急处置。 |
| 应急指挥 成员单位 | 区政府办公室 | / | 负责突发环境事件处置的统筹和协调工作。 |
|  | 区委宣传部 （区政府新闻办） | / | （1）负责组织指导有关部门做好突发环境事件信息发布和舆论引导。 （2）负责监测网络舆情，收集舆情和社会公众动态，会同有关部门开展网络舆情引导，回应社会关切。 |
|  | 区应急管理局 | 防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。 | （1）防范企业生产安全事故引发次生水源地突发环境事件；及时上报并通报事故信息； （2）负责对因生产安全事故引发的突发环境事件的预防和应急工作实施监督管理。 |
|  | 区生态环境局 | 开展水源地污染防治的日常监督和管理；对环境污染事件的预防和应急工作实施监督管理。 | 开展水源地污染防治的日常监督和管理；对环境污染事件的预防和应急工作实施监督管理；处置违法排污等导致的水源地突发环境事件；对突发环境事件现场及周围区域环境组织应急监测，提出防止事态扩大和控制污染的要求或者建议，并对事件现场污染物的清除以及生态破坏的恢复等工作予以指导。 |
|  | 区交通运输委 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。 | （1）负责处置交通事故引发次生的水源地突发环境事件，事故发生后牵头组织启用道路桥梁应急工程设施； （2）保障应急物资车辆； （3）协调因运输、水上交通等环境污染事故的处置。 |
|  | 区农业农村委 | 管理暴雨期间入河（湖库）农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发水环境污染事件，及时上报并通报供水单位水质异常信息。 | 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件；协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件；对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水；协助开展对渔业水体污染事故和畜禽养殖引发的突发环境事件的预防和应急工作实施监督管理。 |
| 应急指挥 成员单位 | 区卫生健康委 | 负责自来水管网末梢水水质卫生监测和卫生监督管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 | （1）负责管网末梢水水质应急监测。 （2）负责组织医疗技术力量开展受伤、中毒人员的医疗救护和受影响区域卫生防疫，指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作。 （3）开展出厂水、临时供水水质监测。 （4）按照指挥长的要求禁止或限制受污染饮用水流通和食用。 （5）负责自来水管网末梢水水质卫生监测和卫生监督管理。 |
|  | 涪陵海事处 | 负责长江水域危险化学品运输船舶跨越水源保护区的日常安全与防污染监督管理工作。 | 负责长江干线涪陵段突发环境污染事件水域上的交通管制，避免无关船舶进入管辖水域，确保长江干线过往船舶安全；负责调查和处置因船舶运输引起的水环境污染事件，协助环保部门开展水上监测作业并协助实施相关饮用水源保护措施。 |
|  | 区水利局 | （1）负责农村供水单位日常监管工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。 （2）负责指导水源地水利设施建设和管理。 | 负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息；负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。 |
|  | 区财政局 | / | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。 |
|  | 区住房城乡建委 | / | （1）负责市政设施引发突发水环境污染事件的预防、应对和调查处理。 （2）提供区域雨水、污水管网布置图；对污水处理厂以及排水管网、生活垃圾收运处置引发的突发环境事件的预防和应急工作实施监督管理。 （3）参与善后处理工作。 |
|  | 区城市管理局 | （1）负责协调和落实应急过程涉及到应急启用的市政道路及其他市政基础设施配套措施。（2）负责城市供水管理及城市二次供水管理工作。 | （1）负责保障应急过程涉及的市政道路及相关市政基础设施。 （2）负责指导城市供水单位的应急处置工作。 |
| 应急指挥 成员单位 | 区规划和自然资源局 | 负责规划适用于水源地突发水环境污染事件应急处置的场地。 | （1）负责保障水源地突发水环境污染事件应急处置的场地。 （2）牵头中介机构、地质队等对受污染的地下水进行环境地质勘察。 （3）负责因地质灾害引发的水源地突发水环境污染事件的信息通报及应对工作。 |
|  | 区经济信息委 | / | （1）负责应急期间的电力、天然气的应急保障。 （2）负责饮用水水源地保护区、上游或集雨范围内、地下水补给区域内的通讯和燃气管线事故引发的突发水环境污染事件应对工作。 |
|  | 区人武部 | / | 对影响范围大或严重的水源地突发环境事件的应急响应工作进行支援、支持。 |
|  | 区公安局 | 通过交通事故报警获取饮用水水源地流动源事故信息，及时上报并通报事故信息。 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作；负责查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。 |
|  | 区消防救援局 | 在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。 | 配合开展事故现场的应急救援工作 |
|  | 涪陵气象局 | 及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 区市场监管局 | / | （1）参与饮用水水源地的突发环境事件调查处理工作。 （2）加强重要生活必需品等商品市场监管。 |
|  | 区商务委 | 负责饮用水水源地保护区、上游或集雨范围内、地下水补给区域内的油品及输油管道事故引发的突发水环境污染事件预防工作。 | 负责组织生活必需品等重要商品市场供应，维护市场稳定。 |
|  | 区纪委监委 | / | 负责调查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员履行环境保护监督管理及应急处置职能职责的情况。 |
|  | 区民政局 | / | 根据事故受影响程度，协助做好受影响群众的安抚和善后工作。 |
| 应急指挥 成员单位 | 水源地所在镇街 | （1）负责水源地日常巡查工作，协助做好辖区水源地的保护工作，及时核实、汇总信息并上报，提出水源地预警建议。 （2）加强辖区内涉及饮用水水源地突发水环境污染事件信息的收集与报告。 | （1）负责组织事故先期处置，为事故抢险救援提供后勤保障。 （2）参与事故调查处理。 （3）配合有关部门做好伤员抢救、受影响群众的疏散和安置。 （4）牵头开展事故的善后处置。 |
|  | 水源地供水单位 | （1）对水源地定期巡查，包括疏散标识、警戒标牌、风险隐患的巡查； （2）加强制水生产过程控制和各工艺环节的水质控制，确保供水安全。 （3）对应急救援物资日常检查、定期维护保养。 | 协助、配合各应急救援单位做好相关工作；提供饮用水源信息，负责组织实施紧急启用备用水源；负责紧急制定或调整自来水供应应急具体方案并组织实施；落实自来水供应水源，根据供水管网布局，合理调配供水管网压力；在饮用水源无法取水的情况下，及时报请区政府批准，启动紧急启用备用水源方案；负责紧急实施或调整应急送水、集中供水方案，负责帮助落实送水和集中接水地点，组织用水发放，维护好现场秩序；调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水小区居民发出通告；协助卫生部门做好人员救治工作和卫生监测、疾病控制工作；负责做好水源地突发环境事件时供水控制、合理调度分流等工作；参与事故现场的救援工作，为事故救援提供人力支持，储备应急救援人力；负责先期处置，按规定迅速上报。 |

## 附件2

## 现场应急工作组主要组成单位及职责

| 名称 | 牵头单位及部门 | 成员单位及部门 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合协调组 | 区政府办公室 | 区应急管理局、区生态环境局、区水利局、区规划和自然资源局、供水单位、事发地镇街、事发单位和现场指挥部确定的其他部门。 | 履行信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用，协调各方力量参与应急处置，通知事发饮用水水源地下游或临近受影响区加强预警；调度备用水源；负责信息上报、情况通报、舆情应对，传达上级指示批示。 |
| 应急处置组 | 根据事件诱因不间确定不间的牵头部门 | 区生态环境局、区交通运输委、涪陵海事处、区水利局、区应急管理局、区公安局、区人武部、涪陵消防救援支队、事发地镇街、相关专家、事发单位和现场指挥部确定的其他部门。 | 开展事态分析，制定应急处置方案并组织污染源排查、抢险救援；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作，消除或减轻水环境污染依照有关规定开展事件调查，督促事件责任方或水源管理部门开展环境损害评估。 |
| 应急监测组 | 区生态环境局 | 区水利局、区卫生健康委、供水单位、事发地街镇、事发单位和现场指挥部确定的其他部门。 | 负责制定应急监测方案；负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；负责饮用水、供水等应急监测、调查取证；负责应急期间的供水单位和管网末梢水的水质监测。 |
| 应急供水保障组 | 区水利局 | 区卫生健康委、区城市管理局、区生态环境局、供水单位、事发地街镇、事发单位和现场指挥部确定的其他部门。 | 负责制定应急供水保障方案；负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。 |
| 应急物资保障组 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区财政局、区民政局、区交通运输委、区水利局、区商务委、区卫生健康委、区应急管理局、区市场监管局、区公安局、区住房城乡建委、涪陵消防救援支队、事发单位和应急指挥部确定的其他部门。 | 落实现场应急物资、应急通信、交通运输、供电、供水、生活等方面的保障措施，做好应急救援物资和饮用水生产、调拨、配送、存放；负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。 |
| 新闻宣传组 | 区委宣传部 | 区生态环境局、区应急管理局、事发地街镇和指挥部确定的其他部门。 | 统一组织开展事件进展、应急工作情况信息发布，开展新闻宣传报道；收集舆情和社会公众动态，加强媒体和互联网管理；组织新闻发布，回应社会关切。 |
| 善后处置组 | 事发地镇街、区民政局、区生态环境局及相关部门 | 区经济信息委、区财政局、区交通局、区水利局、区商务委、区卫生健康委、区应急管理局、区公安局、涪陵消防救援支队、供水单位、供电单位、供气单位、通讯单位、事发单位和应急指挥部确定的其他部门。 | 开展补助、补偿、抚慰、安置等工作；做好死亡人员丧葬；开展相关保险理赔。 |
| 事故调查组 | 区生态环境局 | 区应急管理局、区交通运输委、涪陵海事处、区公安局、区农业农村委、指挥部确定的其他部门。 | 依照有关规定开展事件调查，提出处理意见，总结经验教训；对突发水环境污染事件应对工作开展评估。 |
| 应急专家组 | 区生态环境局 | 相关专家（专家队伍名单见附件4） | 负责提供应急处置技术咨询，指导现场处置工作，为现场指挥提供决策建议。 |

## 附件3

## 应急专家组名单

| 姓 名 | 职务、职称 | 工作单位 | 专业领域 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵黎明 | 高级工程师 | 涪陵区生态环境局（退休） | 环境保护 | 13996843399 |
| 卢邦俊 | 高级工程师 | 涪陵区生态环境局 | 环境监测 | 15978977697 |
| 杨 勇 | 注册安全工程师 | 中化涪陵化工有限公司 | 化工工艺 | 15223860591 |
| 湛云声 | 生产副总 | 重庆发始特化工有限公司 | 化工工艺 | 13983334276 |
| 陈加林 | 注册安全工程师 | 中化涪陵化工有限公司 | 应急救援 | 13012391669 |
| 龚玉奎 | 注册安全工程师 | 临港经济区安全环保所 | 应急救援 | 15923728653 |
| 何 卓 | 教授级高工 | 重庆天原化工集团 | 化工工艺 | 13883908192 |
| 蒙 涛 | 高级工程师 | 重庆天原化工有限公司 | 环境工程 | 13752915104 |
| 王 亮 | 高级工程师 | 重庆天原化工有限公司 | 化学工程与工艺 | 13896133533 |
| 张 黎 | 高级工程师 | 重庆天原化工有限公司 | 化学工程与工艺 | 13896718625 |
| 梁善久 | 高级工程师 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 环境工程 | 13896622399 |
| 王宝泉 | 高级工程师 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 环境工程 | 13896682601 |
| 李吉春 | 高级工程师 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 环境影响评价 | 13072309116 |
| 张 毅 | 高级工程师 | 重庆市环境科学研究院 | 环境影响评价 | 13983050995 |
| 陈 魏 | 高级工程师 | 重庆交通科研设计研究有限公司 | 交通领域 | 18008377690 |
| 张 旭 | 一级生产管理师 | 重庆正大有限公司 | 环保治理 | 17708321756 |

## 附件4

## 涪陵区集中式饮用水水源地保护区划分范围

| 序 号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源 所在镇 （街道） | 保护区划分范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 1 | 涪陵区自来水公司李渡二水厂 | 红星水库 | 水库型 | 李渡街道 | 以取水口为圆心，半径300米范围内的整个水域。 | 取水口侧正常水位线以上纵深30米范围内的陆域，但不超过分水岭。 | 一级保护区边界外的整个水域。 | 正常水位线以上（一级保护区以外）库周纵深100米范围内的陆域，但不超过分水岭。 |
| 2 | 涪陵区自来水公司二水厂 | 长江 | 河流型 | 崇义街道 | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 3 | 涪陵区自来水公司李渡水厂 | 长江 | 河流型 | 李渡街道 | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 4 | 涪陵坤源水务有限公司马脚溪水厂 | 马脚溪 | 地下水型 | 江东街道 | 以取水口为圆心，半径50米的圆形区域。 |  | 以取水口为圆心，半径50米至300米的区域。 |  |
| 5 | 涪陵区自来水公司白鹤水厂 | 桃子沟水库 | 水库型 | 马武镇 | 以取水口为圆心，半径300米范围内的整个水域。 | 取水口侧正常水位线以上纵深30米的陆域。 | 一级保护区边界外的整个水域。 | 正常水位线以上（一级保护区以外）库周纵深100米范围内的陆域，但不超过分水岭。 |
| 6 | 涪陵区自来水公司白鹤水厂 | 卫东水库 | 水库型 | 马武镇 | 以取水口为圆心，半径300米范围内的整个水域。 | 取水口侧正常水位线以上纵深30米的陆域。 | 一级保护区边界外的整个水域。 | 正常水位线以上（一级保护区以外）库周纵深100米范围内的陆域，但不超过分水岭。 |
| 7 | 蒿枝坝水厂 | 乌江 | 河流型 | 荔枝街道 | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 8 | 涪陵坤源水务有限公司江东水厂 | 乌江 | 河流型 | 江东街道 | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 9 | 涪陵坤源水务有限公司江北水厂 | 长江 | 河流型 | 江北街道 | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 10 | 涪陵水利供水有限公司龙桥二水厂 | 同心水库 | 水库型 | 蔺市镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 11 | 珍溪镇一水厂 | 白洋沟 水库 | 水库型 | 珍溪镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 12 | 珍溪镇二水厂 | 长江 | 河流型 |  | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 13 | 新妙水厂 | 田家沟 水库 | 水库型 | 石沱镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 14 | 金钗堰水厂 | 金钗堰 水库 | 水库型 | 淸溪镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 15 | 清溪镇水厂 | 清溪河沟 | 河流型 |  | 取水口上游1000米至下游100米的整个水域。 | 洪水期正常水位河道边缘水平纵深30米，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米的整个水域。 | 洪水期正常水位河道边缘水平纵深30米，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 16 | 蔺市水厂 | 清水塘 水库 | 水库型 | 蔺市街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 17 | 涪陵区佳豪水厂 | 百胜水库 | 水库型 | 百胜镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 18 |  | 水洞口 水库 | 水库型 |  | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 19 | 石沱镇水厂 | 小坪水库 | 水库型 | 石沱镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 20 | 龙潭镇水厂 | 万丰水库 | 水库型 | 龙潭镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 21 | 马武镇水厂 | 沙肚子 水库 | 水库型 | 马武镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 22 | 雪峰水厂 | 雪峰水库 | 水库型 | 同乐镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
|  | 同乐乡水厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 增福水厂 | 天宝寺 水库 | 水库型 | 大顺镇 | 以取水口为圆心，半径300米范围内的整个水域。 | 取水口侧正常水位线以上纵深30米的陆域。 | 一级保护区边界外的整个水域。 | 正常水位线以上（一级保护区以外）库周纵深100米范围内的陆域，但不超过分水岭。 |
| 24 | 武陵山水厂 | 猫耳沟 | 河流型 | 武陵山乡 | 取水口上游1000米至下游100米，多年平均水位对应的高程线以下的全部河道水域。 | 多年平均水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至3000米，下游100米至300米，多年平均水位对应的高程线以下的全部河道水域。 | 一级保护区外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 25 |  | 纸厂沟 | 水库型 |  | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 26 | 石龙水厂 | 方家湾塘 | 水库型 | 李渡街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 27 | 石泉水厂 | 高梯子 水库 | 水库型 |  | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 28 | 梓里水厂 | 皂角沟 水库 | 水库型 | 荔枝街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 29 | 白塔水厂 | 锅圈凼 水库 | 水库型 | 江东街道 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 30 | 天台水厂 | 下马达塘 | 水库型 |  | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 31 | 谷花水厂 | 胡子槽 | 河流型 | 白涛街道 | 取水口上游山泉水出露点至下游水坝，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 以山泉水出露点为圆心，半径300米的圆形区域，多年平均水位河道两侧边缘纵深100米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | / | 一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 32 | 仁义水厂 | 刘家水库 | 水库型 | 珍溪镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 33 | 永义水厂 | 八一水库 | 水库型 |  | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 34 | 百胜水厂 | 殷家沟 | 水库型 | 百胜镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 35 | 涪南水厂 | 碾子坪 山坪塘 | 水库型 | 龙潭镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 36 | 惠民水厂 | 红旗水库 | 水库型 | 马武镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 37 | 太和水厂 | 谢家湾 水库 | 水库型 |  | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 大坝高程至正常水位所控陆域。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |
| 38 | 建峰工业集团动力水厂 | 乌江 | 河流型 | 白涛街道 | 取水口上游1000米至下游100米，以中弘线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-2000米，下游100-200米，以中泓线为界的同侧水域。 | 20年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |
| 39 | 大丫口水厂、雨台水厂 | 刘家冲 水库 | 水库型 | 江东街道 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 40 | 韩龙水厂 | 长涪民胜水库 | 水库型 | 李渡街道 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 41 | 大渡水厂 | 长江 | 河流型 | 江北街道 | 取水口上游1000米至下游100米，蓄水水位以中弘线为界的同侧水域。 | 河岸取水口侧纵深50米的陆域,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000-3000米，下游100-300米，以中弘线为界的同侧水域 | 河岸取水口侧纵深200米的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同 |
| 42 | 松荫水厂 | 石板冲 水库 | 水库型 | 蔺市街道 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 43 | 龙泉水厂 | 龙泉水库 | 水库型 | 蔺市街道 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 44 | 观将一社金扇子水厂、学堂水厂 | 石柱槽 水库 | 水库型 | 珍溪镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 45 | 开平水厂 | 石旮子 水库 | 水库型 | 新妙镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 46 | 先锋水厂 | 李家沟 山坪塘 | 水库型 | 龙潭镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 47 | 团田水厂 | 况家湾 水库 | 水库型 | 龙潭镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 48 | 东丰水厂 | 水利沟 水库 | 水库型 | 马武镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 49 | 复兴水厂 | 大溶洞 水库 | 水库型 | 焦石镇 | 取水口上游山泉水出露点至下游蓄水池，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区以外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 50 | 前进水厂 | 小烂坝 水库 | 水库型 | 同乐镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 51 | 三岔河水厂 | 三岔河 水库 | 水库型 | 大顺镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 52 | 土地沟水厂 | 土地沟 水库 | 水库型 | 罗云镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米陆域范围。 | / | 一级保护区外的整个汇水区域。 |
| 53 | 前进水厂 | 武涪水库 | 水库型 | 同乐镇 | 正常水位线以下的整个水域。 | 正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区外整个汇水区域。 |
| 54 | 天台集中供水工程 | 冲口水库 | 水库型 | 江东街道 | 正常水位线以下的整个水域。 | 正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区外整个汇水区域。 |
| 55 | 天台集中供水工程 | 王家湾 水库 | 水库型 | 江东街道 | 正常水位线以下的整个水域。 | 正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区外整个汇水区域。 |
| 56 | 悦来水厂 | 母猪溶 | 水库型 | 大木乡 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区外2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 57 | 焦石水厂 | 富家洞 | 河流型 | 大木乡 | 取水口上游山泉水出露点至下游水坝，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 以山泉水出露点为圆心，半径200米的圆形区域，多年平均水位河道上坡侧边缘纵深100米及下坡侧边缘纵深50米的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | / | 一级保护区陆域外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 58 | 角帮寨水厂 | 大湾 | 河流型 | 武陵山乡 | 取水口上游源头至下游水坝，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | / | 一级保护区以外纵深2000米范围内的陆域，不超过分水岭。 |
| 59 | 龙潭镇水厂 | 响水凼水库 | 水库型 | 龙潭镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。 |
| 60 | 民主村水厂 | 垭口水库 | 水库型 | 龙潭镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。 |
| 61 | 丰收水厂 | 后沟水库 | 水库型 | 罗云镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。 |
| 62 | 大木乡水厂 | 杨家湾 水库 | 水库型 | 大木乡 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区陆域外2000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。 |

## 附件5

## 应急物资及设备清单

| 序号 | 物资设备名称 | 规格型号（功率） | 数量 | 状态 （良好、不可用） | 所属单位 | 存放地点 | 管理人员 （联系人） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥车 | 辆 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 2 | 应急车辆 | 辆 | 3 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 3 | 多功能水上快艇 | 艘 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 4 | 气体致密型化学防护服 | 套 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 5 | 液体致密型化学防护服 | 套 | 5 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 6 | 应急现场工作服 | 套 | 6 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 7 | 易燃易爆气体报警装置 | 套 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 8 | 有毒有害气体报警装置 | 套 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 9 | 辐射报警装置 | 套 | 3 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 10 | 医用急救箱 | 套 | 3 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 11 | 应急供电、照明设备 | 套 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 12 | 睡袋 | 套 | 4 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 13 | 帐篷 | 套 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 14 | 高精度GPS卫星定位仪 | 台 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 15 | 激光测距望远镜 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 16 | 防爆对讲机 | 台 | 12 | 良好 | 涪陵区生态环境局 | 新城区太白大道3号 | 梁勇 | 13908349888 |  |
| 17 | 环境应急监测车 | 辆 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 18 | 便携式甲醛测定仪 | 台 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 19 | 便携式复合台式气体检测仪 | 台 | 4 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 20 | 便携式VOC气体检测仪 | 台 | 3 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 21 | 便携式二甲苯气体检测仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 22 | 便携式甲醇气体检测仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 23 | 便携式可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 24 | 便携式红外线分析器 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 25 | 便携式风俗仪 | 台 | 2 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 26 | 便携式酸度计 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 27 | 便携式氰化物测定仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 28 | 手持式溶解氧测定仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 29 | 便携式电导率仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 30 | 手持式测油仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 31 | 便携式浊度仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 32 | 便携式余氯测定仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 33 | 便携式重金属测定仪 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区生态环境监测站 | 新城区太白大道3号 | 卢邦俊 | 15978977697 |  |
| 涪陵临港经济区应急物资装备表（临港经济区负责日常管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷式收油机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 2 | 真空式收油机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 3 | 防爆输转泵 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 4 | 抽水泵 | 台 | 2 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 5 | 柴油发电机 | 台 | 2 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 6 | 活性炭 | 吨 | 2.5 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 7 | 橡皮艇（船外机） | 艘 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 8 | 吸油拖栏 | 千米 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 9 | PVC浮子固体式WGV-900型围油栏 | 千米 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 10 | 重金属捕捉剂 | 公斤 | 500 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 11 | 轻便型储油罐 | 个 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 12 | 吸 油 毡 | 箱 | 50 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 13 | 凝 油 剂 | 公斤 | 500 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 14 | 浮 动 油 囊 | 个 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 15 | 集 污 袋 | 个 | 1 | 良好 | 涪陵区临港经济区 | 临港经济区蓬威石化码头 | 陈明军 | 18696953387 |  |
| 涪陵白涛应急物资装备表（白涛园区负责日常管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷式收油机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 2 | 真空式收油机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 3 | 防爆输转泵 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 4 | 柴油发电机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 5 | 活性炭 | 吨 | 1.5 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 6 | 橡皮艇（船外机） | 艘 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 7 | 吸油拖栏 | 米 | 1092 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 8 | PVC浮子固体式WGV-900型围油栏 | 米 | 665 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 9 | 重金属捕捉剂 | 公斤 | 625 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 10 | 轻便型储油罐 | 个 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 11 | 吸油毡 | 箱 | 50 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 12 | 凝油剂 | 公斤 | 500 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 13 | 浮动油囊 | 个 | 1 | 良好 | 涪陵白涛应急物资库 | 涪陵白涛园区仓储物流中心停车场 | 徐强 | 13896727517 |  |
| 涪陵城区应急物资装备表（三峡水务涪陵排水有限责任公司负责日常管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷式收油机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 2 | 真空式收油机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 3 | 防爆输转泵 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 4 | 柴油发电机 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 5 | 抽水泵 | 台 | 1 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 6 | PVC浮子固体式WGV-900围油栏 | 米 | 700 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 7 | 活性炭 | 吨 | 2 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 8 | 吸油拖栏 | 米 | 800 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 9 | 重金属捕捉剂 | 公斤 | 300 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 10 | 凝油剂 | 公斤 | 300 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 11 | 轻便型储油罐 | 个 | 1 | 良好 | 涪陵城区应急物质库 | 涪陵区涪清路312号（江东污水处理厂） | 江瑞 | 13983307686 |  |
| 涪陵企业应急物资装备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气呼吸器 | 个 | 31 | 良好 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 涪陵白涛工业园区石化大道16号 | 杨勇 | 15223860591 |  |
| 2 | 防化服 | 套 | 31 | 良好 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 涪陵白涛工业园区石化大道16号 | 杨勇 | 15223860591 |  |
| 3 | 吸油毡 | 吨 | 1 | 良好 | 中国石油化工股份有限公司重庆涪陵分公司 | 龙桥街道双桂村2社 | 杨在海 | 18996736955 |  |
| 4 | 吸油毡 | 吨 | 2 | 良好 | 中国石油重庆销售仓储分公司（黄桷嘴油库） | 江东街道涪清路816号 | 胥世彬 | 13996887875 |  |
| 5 | 散油剂 | 吨 | 1 | 良好 | 中国石油重庆销售仓储分公司（黄桷嘴油库） | 江东街道涪清路816号 | 胥世彬 | 13996887875 |  |
| 6 | 机制砂 | 吨 | 10000 | 良好 | 重庆市睿拓建材有限公司 | 荔枝街道乌江路88号 | 颜克祥 | 13883043200 |  |
| 7 | 石灰粉 | 吨 | 1000 | 良好 | 重庆市睿拓建材有限公司 | 荔枝街道乌江路88号 | 颜克祥 | 13883043200 |  |
| 8 | 聚合氯化铝 | 吨 | 50 | 良好 | 重庆宇洁化工有限公司 | 李渡街道龙桥村 | 石井泉 | 13908253732 |  |

## 附件6

## 外部应急救援机构联系方式

| 单位名称 | 值班电话 |
| --- | --- |
| 丰都县人民政府 | 023--70712345 |
| 丰都县生态环境局 | 023--70702532 |
| 南川区人民政府 | 023--71423105 |
| 南川区生态环境局 | 023--71422490 |
| 武隆区人民政府 | 023--77722117 |
| 武隆区生态环境局 | 023--77721438 |
| 巴南区人民政府 | 023--66221317 |
| 巴南区生态环境局 | 023--89888606 |
| 长寿区人民政府 | 023--40244297 |
| 长寿区生态环境局 | 023--40460110 |
| 垫江县人民政府 | 023--74512345 |
| 垫江县生态环境局 | 023--74688819 |

## 附件7

## 指挥部成员单位相关部门通讯录

| 序号 | 单 位 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 区级部门 |  |  |
| 1 | 区委值班室 | 023-72813029 |
| 2 | 区政府值班室 | 023-72212345 |
| 3 | 区委宣传部 | 023-72813148 |
| 4 | 区发展改革委 | 023-72288304 |
| 5 | 区财政局 | 023-72222492 |
| 6 | 区经济信息委 | 023-72288532 |
| 7 | 区交通运输委 | 023-72807080 |
| 8 | 区农业农村委 | 023-72261213 |
| 9 | 区商务委 | 023-72888540 |
| 10 | 区公安局 | 023-72239110 |
| 11 | 区民政局 | 023-87881230 |
| 12 | 区规划和自然资源局 | 023-72279300 |
| 13 | 区生态环境局 | 023-72899929 |
| 14 | 区城市管理局 | 023-72805110 |
| 15 | 区水利局 | 023-72233184 |
| 16 | 区卫生健康委 | 023-72370930 |
| 17 | 区应急管理局 | 023-72230615 |
| 18 | 区林业局 | 023-72371119 |
| 19 | 区人武部 | 023-87864400 |
| 20 | 区气象局 | 023-64687994 |
| 21 | 涪陵海事处 | 023-72893080 |
| 街道办事处或镇政府、园区管委会 |  |  |
| 1 | 涪陵高新区管委会 | 023-72182558 |
| 2 | 白涛工业园区管委会（白涛新材料科技城） | 023-72707777 |
| 3 | 白涛工业园区管委会（临港经济区） | 023-72132955 |
| 4 | 江北旅游区管委会 | 023-72181611 |
| 5 | 李渡街道 | 023-72102001 |
| 6 | 马鞍街道 | 023-72190001 |
| 7 | 敦仁街道 | 023-61039393 |
| 8 | 崇义街道 | 023-72800222 |
| 9 | 荔枝街道 | 023-72865345 |
| 10 | 江东街道 | 023-72372807 |
| 11 | 江北街道 | 023-72160003 |
| 12 | 龙桥街道 | 023-72132005 |
| 13 | 白涛街道 | 023-72706001 |
| 14 | 蔺市街道 | 023-72110001 |
| 15 | 义和街道 | 023-72150100 |
| 16 | 珍溪镇 | 023-72172053 |
| 17 | 百胜镇 | 023-72153029 |
| 18 | 清溪镇 | 023-72713030 |
| 19 | 南沱镇 | 023-72735002 |
| 20 | 石沱镇 | 023-72720101 |
| 21 | 新妙镇 | 023-72702031 |
| 22 | 焦石镇 | 023-72743039 |
| 23 | 马武镇 | 023-72732022 |
| 24 | 青羊镇 | 023-72730869 |
| 25 | 龙潭镇 | 023-72118049 |
| 26 | 罗云镇 | 023-72751008 |
| 27 | 同乐镇 | 023-72125006 |
| 28 | 大顺镇 | 023-72128039 |
| 29 | 增福镇 | 023-72728001 |
| 30 | 武陵山乡 | 023-72712503 |
| 31 | 大木乡 | 023-72755003 |

## 附件8

危化品运输车辆事故应急处置方案

1 环境风险

发生交通事故或车辆机械事故，极易造成危险化学品泄漏进入长江或乌江，造成突发水环境污染环境事件。

2 应急机构

本方案应急处置机构为《重庆市涪陵区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》所规定的应急指挥部。

3 应急处置

3.1 基本处置原则

3.1.1 划定紧急隔离带

一旦发生危险化学品运输车辆泄漏事故，首先应由交警部门对道路进行戒严，在未判明危险化学品种类、性状、危害程度时，实行交通疏导。

3.1.2 判明危险化学品种类

立即进行现场勘察，通过向当事人询问、查看运载记录、利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品种类、危害程度、扩散方式。根据事故地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域。

3.1.3 迅速查明敏感目标

在现场勘察的同时，迅速查明事故地点的周围敏感目标，包括：1km 范围内的居民区（村庄）、公共场所、河流、水源、交通要道等。以防止污染物进入水体造成次生污染，并为群众转移做好前期准备工作。

3.1.4 应急监测

根据现场情况，制定应急布点方案。通过应急监测数据，确定污染范围。应急监测组开展应急监测。

3.1.5 群众转移

根据现场危险化学品泄漏量、扩散方式、危害程度，决定是否进行群众转移工作。

3.1.6 生态修复

根据污染事故对周围生态环境的影响，确定生态修复方案。

3.2 应急处置措施

3.2.1 路面、桥面应急处置措施

（1）封堵路面、桥面排水口；

（2）修筑围堰，拦截泄漏物及消防废水；

（3）清理事故废物。

3.2.2 水域污染处置措施

根据危险化学品的性质，可通过物理的（如吸附）、化学的（如中和、氧化还原、沉淀）方法进行处置。

（1）有机物泄漏吸附处理

在泄漏点下游河段设置围栏，用吸附剂吸附、收集泄漏物。水质达标后，将吸附剂打捞回岸上处理。

某些有机物的水中泄漏可用吸附法处理。吸附法处理泄漏物的关键是选择合适的吸附剂。常用的吸附剂有：吸油毡、活性炭、天然有机吸附剂、天然无机吸附剂、合成吸附剂等。

活性炭是从水中除去可溶性漂浮物(有机物、某些无机物)最有效的吸附剂，有颗粒和粉末两种，无毒。使用时应通过试验来确定所需的活性炭的量。天然有机吸附剂包括木纤维、玉米秆、稻草、木屑等纤维素和橡胶等，可从水中除去油类和与油相似的有机物。价廉、无毒、易得但不能回收使用。

常用的天然无机吸附剂有粘土、珍珠岩、膨胀页岩和天然沸石。可吸附各种类型的烃、酸极其衍生物、醇、醛、酮、酯和硝基化合物。

合成吸附剂是专门为纯的有机液体研制的，能有效地清除水体的可溶性漂浮物。

（2）中和泄漏物

对于酸碱污染分别逆流喷洒柠檬酸、石灰进行中和，至水体监测达标。

（3）化学处理

①对于氰化物泄漏，可在水体中喷洒过量的漂白粉或次氯酸钠溶液，直到监测达标。

②对于三氧化二砷泄漏，可喷洒过量的硫化钠溶液，水体达标后，对沉积于河床的沉淀物进行彻底清除。

③对于含重金属的化学品泄漏，可投加氧化剂、还原剂、絮凝沉淀剂等进行处理。

4 注意事项

（1）现场应急处置人员要根据危险化学品的性质，做好自身防护，在保证安全的前提下进行处置；

（2）针对危险化学品的性质，应急处置组在充分讨论的基础上提出经济、可行、便捷的处置方法，避免造成次生的二次污染；

（3）运输危险废物车辆造成的污染事故可参照本方案执行。

抄送：区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、检察院，区人武部，各民主党派、工商联，各人民团体。

重庆市涪陵区人民政府办公室              2024年8月14日印发